GERİ SAYIM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Geri sayım cihazının ana gövdesi, siperliği, irtibat ayakları, ve kapakları her türlü atmosferik koşullara dayanıklı Polikarbonat malzemeden imal edilecektir.

- Geri sayım cihazının anma çapı  300mm  olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak  5mm  LED kullanılacaktır.

- Işık şiddeti performans seviyesi Avrupa standartları seviyesi olan (200 – 800 cd) olacaktır.

- Geri sayım cihazının 3 metre 3x1 NMH kablo olacaktır.

- Geri sayım cihazı akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş TS EN 12368 standardı uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

- Ledler minimum, kırmızı için 8000 – 10000 mhcd  yeşil için 13000 – 16000 mhcd ışık şiddetine sahip olmalıdır.

- Geri sayım cihazına ait  irtibat ayakları,(konsol) 2 adet M8 inoks cıvata ile gövdeye monte edilmiş olacaktır.

- Gövdede kullanılan civatalar inoks paslanmaz malzemeden olacaktır.

NOT: Sinyalizasyon sistemlerine ait bütün malzemeler TS HD 638 S1/Nisan 2003 “Karayolu Sinyal Sistemleri”, TS EN 12368 / Nisan 2002 “Trafik Kontrol Donanımı-Sinyal Lambaları”, TS EN 12675 / Nisan 2002 “Trafik Denetleyicileri-Fonksiyonel Güvenlik kuralları” sayılı Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine  uygun olacak ve