## GÜNEŞ ENERJİLİ FLAŞÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem ; 10 watt solar panel, Solar panel yönlendirme aparatı, Akü grubu, Şarj regülatörü - flaş devresi , 12 Volt (dc) Ledli modül kart olmak üzere 5  ana parçadan oluşacaktır.

- Gövde polikarbonat malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Gövde içerisine akü grubu,şarj regülatörü, flaş devresi 12 vot d.c. ledli modül kart monte edilmiş olacaktır.

- Akü grubu 2 voltluk 6 adet 17 Ah hücrenin  seri bağlanmasıyla oluşturulacak ve 12 V olacaktır.

- Akü hücreleri TS 1352 standardı uygunluk belgesine sahip olacaktır.

- Akü grubu 12 volt 7 Ah  kuru tip bakım gerektirmeyen  değişiminde kolaylık sağlayacak (+) (-) kutupları soketli olacaktır.

- Şarj regülatörü 30volt panele kadar çalışabilen mikroişlemci kontrollü istenen yanım sönüm ayarı ayarlana bilen kısa devre ve şarj deşarj korumalı gerektiğinde manuel ayarlanabilen gündüz-gece ayarı olmalıdır.

- Flaş devresinin  istenilen aralıklarla modül karta flaş yaptırma özelliği bulunacaktır.

- Ledli modül kart 70 adet 10mm kırmızı veya sarı ledten  oluşacaktır.

- Solar panel yönlendirme aparatı 360 derece her yöne dönebilen TS 914 sıcak daldırma galvanizli malzemeden imal edilmiş ve gövde bünyesinde bulunan somun ve civatalar inoks olacaktır.

- Flaş ünitesi TS EN 12368 standardı uygunluk belgesine sahip ledli sinyal verici grubunun tek ünitesi kullanılarak yapılacaktır.

- Modul ultraviyole ışınlara karşı mukavim olacaktır.

- -40C ve +80C arasında çalışabildiği belgenecektir.

- Yüksek randıman, switch mode teknolojisi ile güç kaybı olmaksızın çalışacaktır.