Q200 LEDLİ OTO SİNYAL VERİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sinyal vericilerin ana gövdeleri, siperlikleri, irtibat ayakları, optikleri ve kapakları her türlü atmosferik koşullara dayanıklı Polikarbonat malzemeden imal edileceklerdir.

- Sinyal verici ve sinyal verici gruplarının anma çapı  200mm  olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak sinyal vericilerde 5mm  LED kullanılacaktır.

- Led modül kartları IP 66  hermatik polikarbon  tas içerisinde monte edilmiş ve istenildiğinde kolay bir şekilde açılır vaziyette olacaktır.

- IP 66 polikarbon tas gövdenin kapağına  dört köşesinden vidalanarak monte edilmiş olacaktır.

- Işık şiddeti performans seviyesi Avrupa standartları seviyesi olan (200 – 800 cd) olacaktır.

- En yüksek yanıltıcı sinyali (fantom sinyali) kırmızı, sarı ve yeşil sinyal grupları için ayrı ayrı olmak üzere 3.sınıf olacaktır.

- 200 mm oto sinyal verici grubu 3 metre 4x1 NMH kablo olacaktır.

- 200 mm oto sinyal verici akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş TS EN 12368 standardı uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

- Her bir modül kart için ( kırmızı,sarı,yeşil) 150 adet 5mm led kullanılacaktır.

- Ledler minimum, kırmızı sarı için 8000 – 10000 mhcd  yeşil için 13000 – 16000 mhcd ışık şiddetine sahip olmalıdır.

- Ledli modül kartların beslemesinde akım kontrollü  , ısı korumalı , kısa devre korumalı IP 65 e uygun led sürücü özellikli standart yanım sönüme uygun olan SMPS yapıda olacaktır.

- 200mm ledli oto sinyal vericiye  ait  irtibat ayakları,(konsol) 2 adet M8 inoks cıvata ile gövdeye monte edilmiş olacaktır.

- Gövdede kullanılan civatalar inoks paslanmaz malzemeden olacaktır.

NOT: Sinyalizasyon sistemlerine ait bütün malzemeler TS HD 638 S1/Nisan 2003 “Karayolu Sinyal Sistemleri”, TS EN 12368 / Nisan 2002 “Trafik Kontrol Donanımı-Sinyal Lambaları”, TS EN 12675 / Nisan 2002 “Trafik Denetleyicileri-Fonksiyonel Güvenlik kuralları” sayılı Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine  uygun olacak ve  belgelendirilecektir.